DİK TİP DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihaz tek kapılı ve dik tip olmalıdır.
3. Cihaz, aşı, reaktif ve diğer birçok biyolojik materyali depolamak üzere tasarlanmış olmalı, araştırma kurumlarında ve klinik alanlarda, elektronik test ve tıbbi alanlarda yaygın olarak kullanım alanı sunmalıdır.
4. Cihaz LED göstergeli, mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

5. Cihazın gürültü seviyesi 40 dB geçmemelidir.
6. Cihaz 135 litre kapasitesinde olmalıdır ve 2 adet raf kapasitesine sahip olmalıdır.

7. Cihazın soğutma tipi direct cooling olmalıdır. Cihaz manuel defrost sistemine sahip olmalıdır.
8. Cihaz doğaya zarar vermeyen CFC içermeyen soğutucu gaza sahip olmalıdır. 
9. Cihaz İtalyan tasarım elektronik kontrol sistemine sahip olmalıdır. Ayarlanabilir sıcaklık aralığı -100C… -250C olmalıdır.
10. Cihaz düşük güç tüketimi sağlamalıdır.

11. Cihazın iç kısmı aborption PS ve dış materyali çelik üzerine toz boya olmalıdır.
12. Entegre edilen soğuk raf ve buharlaştırıcı tasarımı sayesinde en iyi soğutma verimliliği sağlanmalıdır.
13. Cihaz kullanıcıyı sesli ve görsel alarm ile uyarabilmelidir. Bu alarmlar yüksek / düşük sıcaklık, sensör hatası ve kapı aralık alarmı olmalıdır.

14. Cihazda yetkisiz kişilerin girişimini engellemek için emniyet kilidi bulunmalıdır.

15. Cihaz 160 W gücünde olmalıdır.

16. Cihazın net ağırlığı 46 kg olmalıdır.
17. Cihaz hızlı soğutma performansı ile geniş bir kapasitede depolama alanı sunmalıdır.
18. Cihaz isteğe bağlı opsiyonel olarak uzaktan kontrol alarm sistemine ve test bağlantı noktasına (test port) sahip olmalıdır. 
19. Cihaza istenildiğinde opsiyonel veri kaydedicisi bağlanabilmelidir.

20. Cihaz 220-240V 50/60 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.
21. Cihazın iç ölçüleri 490x480x630 mm, dış ölçüleri 598x623x838 mm olmalıdır
22. Cihaz CE ve ISO sertifikalarına sahip olmalıdır
23. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

24. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

25. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

