PERİSTALTİK POMPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz tek veya çok kanallı pompa başlıklarıyla kullanıma uygun olmalıdır.

2. Cihaz 3 digital LED ekrana sahip olmalıdır.

3. Cihazın göstergesi akış hızını veya dönme hızını (rpm) değişimli olarak gösterebilmelidir.

4. Cihazla birlikte akış hızı kalibrasyonu yapılabilir olmalıdır.

5. Cihazda hız 1-600 rpm arasında ayarlanabilir ve  tersinir işlem sağlayabilmelidir.

6. Cihazın hız hassasiyeti 0-100 rpm arasında 0.1 rpm, 100 rpm sonrasında 1 rpm olmalıdır.

7. Cihazla birlikte 0.07-2280  ml/dk arasında akış hızı sağlanabilmelidir.

8. Cihazın akış hızı doğruluğu % ＜±0.5 olmalıdır.

9. Cihazın stepper motoru olmalıdır.

10. Cihaz membran tuş takımı ile kontrol edilebilmelidir.

11. Cihaz işlem süresi 0.5s-999s olmalıdır.

12. Cihazda analog interfaz aracılığıyla başlatma /durdurma , saat yönlü/ saat ters yönlü akış kontrolü, 0~5 V ( standart ), 0~10 V (opsiyonel) ve 4~20 mA (opsiyonel) hız kontrolü yapılabilmelidir. 

13. Cihazın çıkış basıncı 0.86-1.00 mm duvar kalınlığında 0.1 Mpa, 1.6-2.4 mm duvar kalınlığında 0.1-0.27 Mpa olmalıdır. 
14. Cihazın RS 485 iletişim interfazıyla harici kontrol sağlanabilmelidir.

15. Cihazın güç tüketimi < 50 W olmalıdır.

16. Cihazın ortam çalışma sıcaklığı 0-40°C arasında ve maksimum ortam nemi %80 olmalıdır.

17. Cihaz IP 31 korumalı olmalıdır.

18. Cihazın ölçüleri 254×185×149mm (d x  g x y) olmalıdır.

19. Cihazın sürücüsü yaklaşık 4.64kg ağırlığında olmalıdır.

20. Cihaz AC 220 Volt, 50 Hz. ile çalışmalıdır.

21. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl süre ücretsiz, 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

22. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

