KÜL FIRINI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz  PID sıcaklık kontrollü olmalıdır. 2 şablon, 10 segment program fonksiyonu bulunmalıdır.
2. Cihaz dijital LCD göstergeli olmalıdır.

3. Cihazda ısıtma seramik fiberden  ısıtıcı kablolarla sağlanmalıdır. Cihaz 2 yandan ısıtmalı olmalıdır. 

4. Cihaz seramik fiber yalıtımlı olmalıdır.

5. Cihazda ısıtıcı olarak MoSi2  kullanılmalıdır.

6. Cihazda B tipi termocouple olmalıdır.

7. Cihazın sıcaklık aralığı 600 °C ~1650 °C olmalıdır.

8. Cihazın dijital zamanlayıcı fonksiyonu olmalıdır. Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Ayrıca süresiz çalışma imkanı sağlamalıdır.

9. Cihaz maksimum sıcaklığa kısa sürede ulaşmalıdır. 800 °C’ye ulaşma süresi 40 dk olmalıdır.

10. Cihaz 4.5 lt iç hacme sahip olmalıdır.

11. Cihazın maksimum gücü  2.9 kW olmalıdır.

12. Cihazın iç ölçüleri 150x200x150 mm  (WxDxH) olmalıdır.

13. Cihazın dış ölçüleri 900x600x695 mm (WxDxH) olmalıdır.

14. Cihazda yüksek sıcaklık, yüksek akım koruması, sensör hatası gibi güvenlik sistemleri bulunmalıdır.
15. Cihazın iç kısmı MoSi2 seramik fiber, dış kısmı çelik üzerine toz boya olmalıdır.

16. Cihaz AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

17. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

18. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
19. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik bulunacaktır

15. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  

      karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

