ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz genel laboratuvar işlemleri için uygun olmalıdır.

- Cihazın ısıtıcı tablası korozyona karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir seramik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kapasitesi ortam sıcaklığı +5... 310 0C arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık stabilitesi ± 3 0C olmalıdır.

- Cihazın tablası 190x190 mm olmalıdır.

- Cihaz PID kontrollü olmalıdır ve bu sayede yüksek güvenlik ve kolay kullanım sağlamalıdır.

- Cihazda hem ısıtma hem de karıştırma aynı anda yapılabilir olmalıdır.

- Cihaz analog ayarlı olmalıdır.

- Cihazın 0-1500 rpm arasında karıştırma ayarına sahip olmalıdır.

- Cihazın karıştırma kapasitesi 20 litre olmalıdır.

- Cihaz uzun ömürlü, stabil çalışmayı sağlayan fırçasız DC motora sahip olmalıdır.

- Cihazın dış yüzeyi su geçirmez olmalıdır bu sayede elektronik parçalar numune dökülmesinden korunur olmalıdır.

- Cihazın gücü 600 Watt olmalıdır.

- Cihazın ebatları 190x320x130 mm olmalıdır.

- Cihaz 5 kg olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihaz 220 Volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaza üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir